CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ – FEPI

Curso de Sistemas de Informação | Internet das Coisas e do Comportamento

DOCUMENTO INICIAL — PROPOSTA DO PROJETO E LISTA DE MATERIAIS/PINAGEM

Mini Casa Inteligente com ESP32-S3 e Blynk

# 1. Proposta do Projeto

O projeto é uma maquete de residência automatizada (Mini Casa Inteligente) controlada por um módulo ESP32-S3. A casa monitora as condições do ambiente por meio de sensores, aciona automaticamente luz, janela e alarme conforme regras pré-definidas, e permite também o controle manual de tudo isso remotamente pelo aplicativo Blynk no celular.

A ideia central é que a casa funcione em dois modos, alternáveis pelo próprio aplicativo:

- Modo automático: a casa reage sozinha às condições do ambiente (temperatura, luminosidade, presença).

- Modo manual: o usuário assume o controle de cada item pelo aplicativo, ignorando os sensores.

# 2. Itens da Casa Inteligente

| Item da casa | Sensor/atuador utilizado | O que faz |
| --- | --- | --- |
| Janela automática | Servo motor SG90 | Abre quando a temperatura sobe muito; fecha quando esfria; também pode ser aberta/fechada manualmente pelo app |
| Iluminação | LED + sensor de luminosidade (LDR) | Acende sozinha quando o ambiente fica escuro; também pode ser ligada/desligada manualmente |
| Porta / trava | LED indicador | Representa a porta destrancada (aceso) ou trancada (apagado), controlada pelo app |
| Alarme de segurança | Buzzer + sensor de aproximação (HC-SR04) | Dispara automaticamente se detectar aproximação com o alarme armado; pode ser armado/desarmado pelo app |
| Monitoramento ambiental | Sensor de temperatura e umidade (DHT22) | Mede o ambiente e envia os valores para o aplicativo em tempo real |

# 3. Como Vai Funcionar

- O ESP32-S3 lê continuamente os sensores (temperatura/umidade, luminosidade e distância).

- No modo automático, cada leitura é comparada a um limite (ex.: temperatura acima de 30°C) e, se ultrapassado, o ESP32-S3 aciona o atuador correspondente sozinho.

- Ao mesmo tempo, o ESP32-S3 envia esses valores para o aplicativo Blynk pela internet (Wi-Fi), então é possível acompanhar tudo pelo celular em tempo real.

- No modo manual, os botões do aplicativo passam a mandar o comando diretamente para o atuador, sem depender dos sensores.

- O alarme tem uma chave própria de armar/desarmar no aplicativo, para não disparar toda vez que alguém passar perto durante os testes.

# 4. Lista de Materiais Necessários

| Componente | Qtde. | Para que serve |
| --- | --- | --- |
| Placa ESP32-S3 | 1 | Microcontrolador principal com Wi-Fi |
| Sensor DHT22 | 1 | Temperatura e umidade |
| LDR (fotorresistor) | 1 | Luminosidade do ambiente |
| Resistor 10kΩ | 1 | Divisor de tensão do LDR |
| Sensor ultrassônico HC-SR04 | 1 | Detecção de aproximação/presença |
| Micro servo motor SG90 | 1 | Atuador da janela |
| LED (qualquer cor viva) | 1 | Iluminação da casa |
| LED (cor diferente do anterior) | 1 | Indicador da porta/trava |
| Resistores 220Ω | 2 | Limitar corrente dos LEDs |
| Buzzer ativo 5V | 1 | Alarme sonoro |
| Protoboard | 1 | Montagem do circuito |
| Jumpers macho-macho e macho-fêmea | ≈ 20 | Ligações entre componentes |
| Cabo USB (dados) para o ESP32-S3 | 1 | Alimentação e gravação do código |
| Material para maquete (papelão, papel paraná ou MDF fino) | - | Estrutura física da casa |

# 5. Pinagem para Montagem Base (ESP32-S3)

| Componente | Pino ESP32-S3 | Observação |
| --- | --- | --- |
| DHT22 — sinal | GPIO 4 | Usar resistor de pull-up de 10kΩ entre sinal e VCC se o módulo não tiver embutido |
| LDR — saída do divisor de tensão | GPIO 1 | Entrada analógica (ADC); um lado do LDR no 3V3, outro no GPIO 1 e um resistor de 10kΩ do GPIO 1 ao GND |
| HC-SR04 — TRIG | GPIO 5 | Saída digital |
| HC-SR04 — ECHO | GPIO 6 | Entrada digital (ideal usar divisor resistivo, pois o ECHO trabalha em 5V e o ESP32 em 3,3V) |
| Servo SG90 — fio de sinal (laranja) | GPIO 7 | Fios vermelho no 5V e preto no GND; usar fonte externa se disponível |
| LED iluminação — anodo (+) | GPIO 15 | Catodo (-) ao GND através de resistor de 220Ω |
| LED porta — anodo (+) | GPIO 16 | Catodo (-) ao GND através de resistor de 220Ω |
| Buzzer — sinal (+) | GPIO 17 | Terminal negativo ao GND |

Observação: no ESP32-S3, evite usar os GPIOs 19 e 20 (reservados ao USB nativo) e a faixa de GPIO 26 a 32 (reservada à memória flash/PSRAM em módulos WROOM-1 N16R8). Todos os GNDs dos componentes e de fontes externas devem ser interligados ao GND do ESP32-S3.

# 6. Ordem Sugerida de Montagem

- 1) Montar e testar cada sensor/atuador isoladamente (um de cada vez), verificando leitura ou acionamento pelo Monitor Serial.

- 2) Unir os componentes na mesma protoboard, conferindo a pinagem da tabela acima.

- 3) Subir o código completo no ESP32-S3 e validar o modo automático (aquecer o DHT22, tampar o LDR, aproximar a mão do HC-SR04).

- 4) Configurar o aplicativo Blynk (template, datastreams e dashboard) e validar o modo manual pelos botões do app.

- 5) Fixar os componentes na maquete só depois de tudo validado na protoboard.