CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ITAJUBÁ – FEPI

Curso de Sistemas de Informação

Disciplina: Internet das Coisas e do Comportamento

PROJETO FINAL — MINI CASA INTELIGENTE COM ESP32-S3 E BLYNK

Conceitos de Internet das Coisas (IoT) e Internet do Comportamento (IoB) aplicados

Aluno: Lucas

Professor: Dr. Evaldo Renó Faria Cintra

Itajubá — 2026

# 1. Resumo da Proposta

O projeto consiste em uma maquete de residência automatizada (Mini Casa Inteligente), controlada por um módulo ESP32-S3. O sistema coleta dados do ambiente por meio de sensores, aciona atuadores conforme regras automáticas e se comunica em tempo real com um aplicativo no celular (Blynk) via Wi-Fi, permitindo tanto o controle manual quanto o funcionamento totalmente automático.

A casa combina três frentes de trabalho estudadas na disciplina: sistemas embarcados e microcontroladores (ESP32-S3), sensores e atuadores (DHT22, LDR, HC-SR04, servo, LEDs e buzzer) e comunicação em nuvem com aplicativo móvel (Blynk), unindo-as em um único sistema coerente que demonstra, ao mesmo tempo, os conceitos de IoT e de IoB.

# 2. Onde Estão os Conceitos de IoT

A Internet das Coisas, conforme definida em aula, é o paradigma no qual objetos físicos são conectados em rede e acessados pela Internet. No projeto, essa camada aparece de forma explícita em três pontos:

- Conectividade: o ESP32-S3 conecta-se à internet via Wi-Fi e troca dados em tempo real com o aplicativo Blynk — a essência de um dispositivo físico monitorável e controlável remotamente.

- Sensoriamento: o DHT22 mede temperatura e umidade, o LDR mede luminosidade e o HC-SR04 detecta aproximação/presença; os três enviam continuamente seus dados ao microcontrolador, que os disponibiliza no painel do celular.

- Atuação remota: o servo motor (janela), os LEDs (luz e trava da porta) e o buzzer (alarme) são atuadores que recebem comandos tanto automáticos quanto disparados manualmente pelo usuário através do aplicativo.

Esse conjunto — sensor físico, processamento local no microcontrolador, comunicação em nuvem e atuação física — reproduz exatamente o ciclo IoT apresentado na Aula 1 da disciplina.

# 3. Onde Está o Comportamento IoB

A Internet do Comportamento (IoB) usa dados digitais para modelar comportamento, prever ações e influenciar decisões, integrando psicologia comportamental, ciência de dados e IoT. Na Aula 1 foi apresentado o ciclo técnico do IoB: coleta de dados → processamento → modelagem comportamental → intervenção → aprendizado contínuo. O projeto reproduz esse ciclo da seguinte forma:

| Etapa do ciclo IoB | O que acontece no projeto | Trecho do código |
| --- | --- | --- |
| Coleta de dados | DHT22, LDR e HC-SR04 amostram continuamente temperatura, luminosidade e presença | dht.readTemperature(); analogRead(PIN_LDR); lerDistanciaCM() |
| Processamento | O ESP32-S3 compara as leituras com limiares definidos (30°C, nível de luz, 40 cm) | if (temperatura >= TEMP_ABRIR_JANELA...) |
| Modelagem comportamental | As condições do ambiente são traduzidas em "regras de comportamento esperado" da casa (ex.: calor = abrir janela) | bloco de regras dentro de if (modoAutomatico) |
| Intervenção | O sistema age sozinho sobre o ambiente: aciona servo, LED ou buzzer sem intervenção humana | moverJanela(90); aplicarLuz(escuro); dispararAlarme() |
| Aprendizado/ajuste | O usuário pode observar o histórico no Blynk e recalibrar limiares/código conforme o padrão de uso observado | gráficos V4/V5/V6 no painel Blynk |

Ou seja: enquanto a camada IoT garante que o dado chegue até a nuvem e o comando chegue até o atuador, a camada IoB é a lógica de decisão automática construída sobre esses dados — é ela que faz a casa "agir sozinha" a partir do comportamento do ambiente, sem que o usuário precise apertar um botão.

Observação sobre o sensor de presença: o material de apoio da proposta cita "presença/aproximação" sem especificar o componente. Foi adotado o sensor ultrassônico HC-SR04, já utilizado nas aulas práticas anteriores, evitando a compra de um sensor PIR adicional e mantendo a coerência com os componentes já dominados pela turma.

# 4. Arquitetura do Sistema

A figura acima resume o fluxo de dados: os sensores alimentam o ESP32-S3, que aplica as regras de IoB e, ao mesmo tempo, mantém o aplicativo Blynk sincronizado — tanto enviando indicadores quanto recebendo comandos manuais que sobrepõem o modo automático.

# 5. Materiais e Pinagem (ESP32-S3)

| Componente | Função no projeto |
| --- | --- |
| ESP32-S3 | Microcontrolador principal, com Wi-Fi para comunicação com o Blynk |
| DHT22 | Sensor de temperatura e umidade do ambiente da maquete |
| LDR + resistor (divisor de tensão) | Sensor de luminosidade, decide se a casa está "escura" |
| HC-SR04 | Sensor ultrassônico usado para detecção de presença/aproximação (alarme) |
| Micro servo motor SG90 | Atuador da janela (abre/fecha automática ou manualmente) |
| LED (iluminação) | Representa a luz da casa |
| LED (porta) | Representa o estado da trava da porta |
| Buzzer | Alarme sonoro de segurança |
| Protoboard, jumpers, resistores 220Ω | Montagem do circuito |
| Maquete (papelão / papel paraná / MDF fino) | Estrutura física da casa para a apresentação |

| Componente | Pino ESP32-S3 | Observação |
| --- | --- | --- |
| DHT22 — sinal | GPIO 4 | Requer resistor de pull-up de 10kΩ se o módulo não tiver embutido |
| LDR — saída analógica | GPIO 1 | Entrada ADC; usar divisor de tensão com resistor fixo |
| HC-SR04 — TRIG | GPIO 5 | Saída digital |
| HC-SR04 — ECHO | GPIO 6 | Entrada digital |
| Servo — sinal | GPIO 7 | Alimentar por fonte externa de 5V se disponível |
| LED iluminação | GPIO 15 | Com resistor de 220Ω |
| LED porta | GPIO 16 | Com resistor de 220Ω |
| Buzzer | GPIO 17 | - |

Observação importante: no ESP32-S3, os GPIOs 19 e 20 são usados pelo USB nativo e, em módulos WROOM-1 com PSRAM/flash octal (N16R8), os GPIOs de 26 a 32 costumam estar reservados internamente — por isso não foram usados neste projeto.

# 6. Código-Fonte Gravado no ESP32-S3

Bibliotecas necessárias (instaláveis pelo Gerenciador de Bibliotecas da Arduino IDE): DHT sensor library (Adafruit) + Adafruit Unified Sensor, ESP32Servo e Blynk (Blynk by Volodymyr Shymanskyy).

/*

============================================================================

PROJETO FINAL - MINI CASA INTELIGENTE (IoT + IoB)

Disciplina: Internet das Coisas e do Comportamento

Placa: ESP32-S3

============================================================================

Resumo:

- Sensores (DHT22, LDR, HC-SR04) monitoram o ambiente da maquete (IoT).

- Regras automáticas transformam esses dados em ações do sistema sem

intervenção do usuário - abrir janela, acender luz, disparar alarme

(camada de IoB).

- O aplicativo Blynk permite tanto acompanhar os indicadores quanto

assumir o controle manual de cada atuador.

Bibliotecas necessárias (Gerenciador de Bibliotecas da Arduino IDE):

- DHT sensor library (Adafruit)

- Adafruit Unified Sensor (dependência da anterior)

- ESP32Servo

- Blynk (Blynk by Volodymyr Shymanskyy)

============================================================================

*/

#define BLYNK_TEMPLATE_ID   "TMPLxxxxxxx"

#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Mini Casa Inteligente"

#define BLYNK_AUTH_TOKEN    "SEU_TOKEN_AQUI"

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <WiFi.h>

#include <BlynkSimpleEsp32.h>

#include <DHT.h>

#include <ESP32Servo.h>

// ---------------- Wi-Fi / Blynk ----------------

char auth[] = BLYNK_AUTH_TOKEN;

char ssid[] = "NOME_DA_REDE";

char pass[] = "SENHA_DA_REDE";

// ---------------- Pinagem (ESP32-S3) ----------------

// Observação: no ESP32-S3 os pinos GPIO19/20 são usados pelo USB nativo e os

// GPIOs 26 a 32 costumam estar reservados à memória flash/PSRAM em módulos

// WROOM-1 N16R8 - por isso não são usados neste projeto.

#define PIN_DHT        4    // sinal do sensor DHT22

#define PIN_LDR        1    // saída analógica do divisor de tensão com o LDR

#define PIN_TRIG       5    // HC-SR04 - trigger (detecção de presença/aproximação)

#define PIN_ECHO       6    // HC-SR04 - echo

#define PIN_SERVO      7    // servo motor da janela

#define PIN_LED_LUZ    15   // LED que representa a iluminação da casa

#define PIN_LED_PORTA  16   // LED que representa a trava da porta (aceso = destrancada)

#define PIN_BUZZER     17   // buzzer do alarme

#define DHTTYPE DHT22

DHT dht(PIN_DHT, DHTTYPE);

Servo servoJanela;

// ---------------- Parâmetros das regras automáticas (IoB) ----------------

const float TEMP_ABRIR_JANELA  = 30.0;  // acima disso, abre a janela

const float TEMP_FECHAR_JANELA = 27.0;  // abaixo disso, fecha (evita oscilação)

const int   LIMIAR_ESCURO      = 1500;  // leitura do LDR abaixo disso = "escuro" (0-4095)

const float DIST_PRESENCA_CM   = 40.0;  // aproximação considerada presença

// ---------------- Estado do sistema ----------------

bool modoAutomatico = true;

bool alarmeArmado   = false;

bool luzLigada      = false;

bool portaDestrancada = false;

int  anguloJanela   = 0;      // 0 = fechada, 90 = aberta

unsigned long ultimaLeituraDHT = 0;

const unsigned long INTERVALO_DHT = 2500; // DHT22 exige >= 2s entre leituras

unsigned long buzzerLigadoDesde = 0;

bool buzzerAtivo = false;

const unsigned long DURACAO_ALARME_MS = 4000;

// ---------------- Funções auxiliares ----------------

float lerDistanciaCM() {

digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(PIN_TRIG, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(PIN_TRIG, LOW);

long duracao = pulseIn(PIN_ECHO, HIGH, 30000); // timeout 30 ms (~5 m)

if (duracao == 0) return 999.0;

return (duracao * 0.0343) / 2.0; // v_som = 343 m/s ; ida e volta -> /2

}

void moverJanela(int destino) {

int passo = (destino > anguloJanela) ? 1 : -1;

while (anguloJanela != destino) {

anguloJanela += passo;

servoJanela.write(anguloJanela);

delay(8); // movimento progressivo

}

Blynk.virtualWrite(V7, anguloJanela >= 90 ? "ABERTA" : "FECHADA");

}

void aplicarLuz(bool ligar) {

luzLigada = ligar;

digitalWrite(PIN_LED_LUZ, ligar ? HIGH : LOW);

Blynk.virtualWrite(V0, ligar ? 1 : 0);

}

void aplicarPorta(bool destrancar) {

portaDestrancada = destrancar;

digitalWrite(PIN_LED_PORTA, destrancar ? HIGH : LOW);

Blynk.virtualWrite(V1, destrancar ? 1 : 0);

}

void dispararAlarme() {

digitalWrite(PIN_BUZZER, HIGH);

buzzerAtivo = true;

buzzerLigadoDesde = millis();

Blynk.virtualWrite(V8, "ALARME ATIVO");

}

// ---------------- Callbacks do aplicativo Blynk ----------------

BLYNK_WRITE(V0) { // botão: ligar/desligar luz (modo manual)

if (!modoAutomatico) aplicarLuz(param.asInt() == 1);

}

BLYNK_WRITE(V1) { // botão: destrancar/trancar porta (modo manual)

if (!modoAutomatico) aplicarPorta(param.asInt() == 1);

}

BLYNK_WRITE(V2) { // botão: abrir/fechar janela (modo manual)

if (!modoAutomatico) moverJanela(param.asInt() == 1 ? 90 : 0);

}

BLYNK_WRITE(V3) { // chave: modo automático (1) / manual (0)

modoAutomatico = (param.asInt() == 1);

}

BLYNK_WRITE(V9) { // chave: armar/desarmar alarme

alarmeArmado = (param.asInt() == 1);

if (!alarmeArmado) {

digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW);

buzzerAtivo = false;

Blynk.virtualWrite(V8, "DESARMADO");

}

}

void setup() {

Serial.begin(9600);

dht.begin();

pinMode(PIN_TRIG, OUTPUT);

pinMode(PIN_ECHO, INPUT);

pinMode(PIN_LED_LUZ, OUTPUT);

pinMode(PIN_LED_PORTA, OUTPUT);

pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);

servoJanela.attach(PIN_SERVO);

servoJanela.write(0);

Blynk.begin(auth, ssid, pass);

}

void loop() {

Blynk.run();

// ---------- Leitura periódica dos sensores (camada IoT) ----------

if (millis() - ultimaLeituraDHT >= INTERVALO_DHT) {

ultimaLeituraDHT = millis();

float temperatura = dht.readTemperature();

float umidade = dht.readHumidity();

int leituraLDR = analogRead(PIN_LDR);

bool escuro = leituraLDR < LIMIAR_ESCURO;

if (!isnan(temperatura)) Blynk.virtualWrite(V4, temperatura);

if (!isnan(umidade))     Blynk.virtualWrite(V5, umidade);

Blynk.virtualWrite(V6, escuro ? "ESCURO" : "CLARO");

// ---------- Regras automáticas (camada IoB) ----------

if (modoAutomatico) {

if (!isnan(temperatura)) {

if (temperatura >= TEMP_ABRIR_JANELA && anguloJanela == 0) {

moverJanela(90);

} else if (temperatura <= TEMP_FECHAR_JANELA && anguloJanela == 90) {

moverJanela(0);

}

}

aplicarLuz(escuro);

}

}

// ---------- Detecção de presença/aproximação (IoB - alarme) ----------

float distancia = lerDistanciaCM();

if (alarmeArmado && distancia <= DIST_PRESENCA_CM && !buzzerAtivo) {

dispararAlarme();

}

if (buzzerAtivo && (millis() - buzzerLigadoDesde >= DURACAO_ALARME_MS)) {

digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW);

buzzerAtivo = false;

Blynk.virtualWrite(V8, alarmeArmado ? "ARMADO" : "DESARMADO");

}

delay(50);

}

# 7. Layout e Funcionalidades do Aplicativo Blynk

O painel do Blynk foi organizado em pinos virtuais (datastreams), cada um ligado a um widget do aplicativo:

| Pino | Função | Widget sugerido | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| V0 | Ligar/desligar luz (modo manual) | Botão (Switch) | Comando |
| V1 | Destrancar/trancar porta (modo manual) | Botão (Switch) | Comando |
| V2 | Abrir/fechar janela (modo manual) | Botão (Switch) | Comando |
| V3 | Alternar modo Automático / Manual | Chave (Switch) | Comando |
| V4 | Temperatura atual (°C) | Gauge / gráfico | Indicador |
| V5 | Umidade atual (%) | Gauge / gráfico | Indicador |
| V6 | Status de luminosidade (CLARO/ESCURO) | Label Display | Indicador |
| V7 | Status da janela (ABERTA/FECHADA) | Label Display | Indicador |
| V8 | Status do alarme | Label Display | Indicador |
| V9 | Armar/desarmar alarme de presença | Chave (Switch) | Comando |

Espaço reservado para capturas de tela reais do aplicativo (a inserir após a montagem): (1) tela inicial do dashboard com todos os widgets; (2) tela de configuração de um datastream no Blynk.Console; (3) gráfico histórico de temperatura; (4) demonstração do botão manual em ação. Basta tirar o print no celular/computador e colar como imagem substituindo este parágrafo antes da entrega final.

Explicação das funcionalidades: os quatro primeiros pinos (V0–V3, V9) são comandos que o usuário envia do celular para o ESP32-S3 — o firmware só executa os comandos manuais quando modoAutomatico está desligado, evitando conflito entre a automação e o controle humano. Os pinos V4 a V8 são indicadores que o ESP32-S3 envia para o aplicativo, permitindo observar em tempo real o estado do ambiente e das regras de IoB em execução.

# 8. Kit de Demonstração para a Apresentação

## 8.1 Itens físicos a levar

- Maquete montada da casa (com os componentes já fixados e testados).

- Cabo USB (dados, não apenas carga) para alimentar/gravar o ESP32-S3 durante a demonstração.

- Notebook com a Arduino IDE instalada e o código já carregado, como plano B para regravar rapidamente se necessário.

- Celular com o aplicativo Blynk instalado, logado e com o dashboard do projeto já aberto (evita perda de tempo procurando login na hora).

- Roteador móvel ou hotspot do próprio celular configurado com o SSID/senha já gravados no código (testar a conexão antes de sair de casa).

- Jumpers, resistores e LED/buzzer sobressalentes, para o caso de mau contato de última hora.

- Powerbank, caso a apresentação não tenha tomada disponível perto do notebook.

## 8.2 Itens visuais/explicativos para apoiar a fala

- Impressão (ou slide) do diagrama de arquitetura da Seção 4, para apontar durante a explicação do fluxo de dados.

- Cartaz ou slide com a tabela de mapeamento IoT × IoB (Seções 2 e 3), destacando qual parte do sistema é "coisa conectada" e qual parte é "regra de comportamento".

- Print grande (ou projeção da tela do celular via cabo/Miracast) do dashboard Blynk, para a plateia acompanhar os indicadores mudando ao vivo.

- Cópia impressa do relatório final, para consulta rápida caso o professor peça detalhes do código ou da pinagem.

## 8.3 Roteiro sugerido de demonstração (ordem de fala e ação)

- 1) Ligar o ESP32-S3 e mostrar, pelo Monitor Serial ou pelo próprio painel Blynk, que a conexão Wi-Fi foi estabelecida.

- 2) Explicar rapidamente a arquitetura (diagrama) e apontar fisicamente cada sensor/atuador na maquete.

- 3) Demonstrar o modo automático: aproximar uma fonte de calor do DHT22 (ex.: mão ou isqueiro apagado/soprador) até passar de 30°C e mostrar a janela abrindo sozinha; cobrir o LDR e mostrar a luz acendendo sozinha.

- 4) Aproximar a mão do HC-SR04 com o alarme armado (V9 ligado) e mostrar o buzzer disparando por alguns segundos — depois desarmar pelo aplicativo.

- 5) Alternar a chave V3 para modo manual e mostrar que agora os botões do celular controlam luz, porta e janela diretamente, sem depender dos sensores.

- 6) Fechar destacando, em uma frase, onde estava o IoT (sensores conectados e monitoráveis) e onde estava o IoB (as regras que fizeram a casa reagir sozinha).

# 9. Conclusão

O projeto integra, em uma única maquete, os principais conceitos trabalhados na disciplina: sistemas embarcados, sensores e atuadores, comunicação Wi-Fi com um painel em nuvem e — o diferencial pedido no enunciado — regras automáticas que transformam dados ambientais em comportamento do sistema (IoB). A arquitetura modular permite tanto uma demonstração automática (mais indicada para provar o conceito de IoB) quanto uma demonstração manual (mais indicada para provar o conceito de IoT e a confiabilidade do controle remoto), reduzindo o risco de falha durante a apresentação.

# 10. Referências

STEVAN Jr. S. L. IoT: Internet das coisas: fundamentos e aplicações em Arduino e nodemcu. São Paulo: Editora Érica, 2018.

OLIVEIRA, A. S. Sistemas embarcados: hardware e firmware na prática. 2 ed. Ed. Érica, 2010.

OLIVEIRA, S. Internet das coisas com Esp8266, Arduino e raspberry pi. São Paulo: NOVATEC, 2017.

MORAES, I S. Introdução a Big Data e Internet das Coisas (IoT). Porto Alegre. SAGAH, 2018.

Slides e materiais da disciplina Internet das Coisas e do Comportamento — Prof. Dr. Evaldo Renó Faria Cintra, FEPI, 2026.

Material de apoio do grupo: "Resumo da Proposta – Mini Casa Inteligente" e "Ideias de Projetos IoT - Arduino e ESP32" (documentos internos do grupo, 2026).