FEPI · Internet das Coisas e do Comportamento

Guia de testes: Wokwi + Blynk + Casa 3D

Validar a Mini Casa Inteligente inteira no simulador antes de montar o protoboard e passar para a placa real.

## Visão geral: quatro etapas, uma de cada vez

| Etapa | O que valida | Como sabe que passou |
| --- | --- | --- |
| A · Wokwi sem Blynk | O circuito e as regras automáticas, sem internet | Todos os testes A1–A10 dão o resultado esperado no Monitor Serial |
| B · Blynk | Template, 12 datastreams, painel web e app | Dispositivo criado e token em mãos |
| C · Wokwi + Blynk | Ida e volta de dados pela nuvem | Testes C1–C7: sensores aparecem no Blynk e o app comanda a simulação |
| D · Casa 3D | O gêmeo digital espelhando a simulação | Selos "Blynk ao vivo" e "ESP32-S3 online"; testes D1–D4 |

Só avance para a próxima etapa quando a atual passar por completo. Assim, se algo falhar, você sabe exatamente em qual camada está o problema: circuito, nuvem ou aplicação.

Arquivos usados neste guia (na pasta wokwi/): sketch.ino (código), diagram.json (circuito) e libraries.txt (bibliotecas). O mesmo sketch serve para o Wokwi e para a placa real. Basta mudar duas linhas no topo.

# Etapa A · Circuito no Wokwi (sem Blynk)

## A.1 Criar o projeto

- Acesse wokwi.com e entre com sua conta (Google ou GitHub).

- Clique em "New Project" e escolha ESP32 → modelo Arduino (qualquer um serve; o diagrama vai trocar a placa).

- Na aba sketch.ino, apague tudo e cole o conteúdo do arquivo sketch.ino.

- Na aba diagram.json, apague tudo e cole o conteúdo do arquivo diagram.json. A placa vira ESP32-S3 com todos os componentes ligados.

- Crie o arquivo de bibliotecas: clique na setinha ao lado das abas → "New file…" → nome libraries.txt → cole o conteúdo de libraries.txt.

- Confira no topo do sketch: #define NO_WOKWI 1 e #define USAR_BLYNK 0.

- Clique em "Save" (ícone de disquete) e depois em ▶ para iniciar a simulação. A primeira compilação leva cerca de 1 minuto.

As peças podem aparecer sobrepostas na tela. Arraste cada uma para organizar: os fios acompanham. Isso não altera as ligações.

## A.2 Ligações (o diagram.json já faz tudo isso)

| Componente | Pino ESP32-S3 | Observação |
| --- | --- | --- |
| DHT22: SDA / VCC / GND | GPIO 4 / 3V3 / GND | Clique no sensor durante a simulação para mudar temperatura e umidade |
| LDR (módulo): AO / VCC / GND | GPIO 1 / 3V3 / GND | Clique para mudar o lux. No Wokwi, mais luz = tensão MENOR (o sketch já corrige) |
| HC-SR04: TRIG / ECHO | GPIO 5 / GPIO 6 | VCC no 5V. Clique para mudar a distância |
| Servo SG90: PWM | GPIO 7 | V+ no 5V. Representa a janela |
| LED amarelo (luz) + 220 Ω | GPIO 15 | Iluminação da casa |
| LED verde (porta) + 220 Ω | GPIO 16 | Aceso = porta destrancada |
| Buzzer: + / − | GPIO 17 / GND | No Wokwi só toca com tone() (o sketch já usa) |

## A.3 Roteiro de validação do circuito

Abra o Monitor Serial (aparece embaixo quando a simulação roda). A cada 2,5 s surge uma linha [SENSORES]. Os comandos são digitados na caixa do Monitor Serial seguidos de Enter.

| # | Faça isto | Deve acontecer | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Inicie a simulação (▶) | "[SISTEMA] pronto" e linhas [SENSORES] com 24,0 °C · 55 % · luz acima de 35 % (CLARO) |  |
| A2 | Clique no DHT22 e leve a temperatura a 32 °C | Em até 3 s: "[REGRA] temperatura ≥ 30 °C → abrindo janela" e o braço do servo gira até 90° |  |
| A3 | Baixe para 28 °C e depois para 26 °C | Em 28 °C nada acontece (faixa de segurança). Em 26 °C a janela fecha |  |
| A4 | Clique no LDR e coloque 50 lux; depois 2000 lux | 50 lux: "luz LIGADA" e LED amarelo acende. 2000 lux: apaga |  |
| A5 | Digite modo 0, depois luz 1, porta 1, janela 1 | Modo MANUAL; LED amarelo e LED verde acendem; servo abre |  |
| A6 | Digite modo 1 e depois porta 0 | "[IGNORADO] porta: mude para modo manual": no automático os comandos manuais não valem |  |
| A7 | Clique no HC-SR04 e coloque 25 cm; depois 200 cm | "presença detectada a 25 cm"; depois "área livre" |  |
| A8 | Digite alarme 1 e coloque o HC-SR04 em 25 cm | "SIRENE LIGADA" e o buzzer toca em dois tons (ative o som da aba). Para após 4 s e volta a tocar enquanto houver presença |  |
| A9 | Com a sirene tocando, digite alarme 0 | Para na hora: "[ALARME] DESARMADO" |  |
| A10 | Digite status | Resumo de todos os sensores e atuadores; "Blynk: desativado" |  |

Se todos os 10 testes passaram, o circuito e as regras estão corretos. Qualquer falha a partir daqui é de Blynk ou de rede, não de ligação.

# Etapa B · Configurar o Blynk

## B.1 Template

- Acesse blynk.cloud e crie uma conta gratuita (ou entre).

- Menu lateral: Developer Zone → My Templates → "+ New Template".

- Nome: Mini Casa Inteligente · Hardware: ESP32 · Connection Type: WiFi → Done.

## B.2 Datastreams (aba Datastreams → "+ New Datastream" → Virtual Pin)

Crie os 12 abaixo, exatamente com esses pinos e tipos. Nos do tipo String basta nome e pino.

| Pino | Nome | Tipo | Mín–Máx / unidade | Padrão | Papel no firmware |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0 | Luz | Integer | 0–1 | 0 | Estado do LED GPIO 15 e comando manual |
| V1 | Porta | Integer | 0–1 | 0 | Estado do LED GPIO 16 e comando manual |
| V2 | Janela (comando) | Integer | 0–1 | 0 | Botão que abre/fecha o servo no modo manual |
| V3 | Modo automático | Integer | 0–1 | 1 | 1 = automático, 0 = manual |
| V4 | Temperatura | Double | 0–50 · °C · 1 decimal | — | Leitura do DHT22 |
| V5 | Umidade | Double | 0–100 · % | — | Leitura do DHT22 |
| V6 | Claro/Escuro | String | — | — | Texto CLARO ou ESCURO (LDR) |
| V7 | Janela (status) | String | — | — | Texto ABERTA ou FECHADA |
| V8 | Alarme (status) | String | — | — | ARMADO, DESARMADO ou ALARME ATIVO |
| V9 | Alarme armado | Integer | 0–1 | 0 | Arma/desarma o alarme |
| V10 | Luminosidade | Integer | 0–100 · % | — | Luz em %, usada no dia/noite da casa 3D |
| V11 | Presença | Integer | 0–1 | 0 | 1 quando o HC-SR04 detecta algo a menos de 40 cm |

## B.3 Painel web (aba Web Dashboard)

Arraste o widget, clique na engrenagem dele e escolha o datastream. Depois clique em Save no canto superior direito.

| Widget | Datastream | Para quê |
| --- | --- | --- |
| Switch (x5) | V3, V0, V1, V2, V9 | Modo, luz, porta, janela e armar alarme |
| Gauge (x3) | V4, V5, V10 | Temperatura, umidade e luminosidade |
| Label (x3) | V6, V7, V8 | Textos de estado |
| LED | V11 | Acende quando há presença |
| Chart | V4 e V10 | Histórico, útil para o relatório e para a parte de IoB |

## B.4 Criar o dispositivo e pegar o token

- Menu lateral: Devices → "+ New Device" → From template → escolha Mini Casa Inteligente → Create.

- Aparece a caixa "Firmware configuration" com três linhas: BLYNK_TEMPLATE_ID, BLYNK_TEMPLATE_NAME e BLYNK_AUTH_TOKEN. Copie as três.

- Veja também a região do servidor (ex.: blynk.cloud, ny3.blynk.cloud). Ela vai no .env da casa 3D.

## B.5 App no celular

- Instale "Blynk IoT" (Android ou iOS) e entre com a mesma conta.

- Abra o dispositivo → ícone de chave inglesa (modo desenvolvedor) → "+" para adicionar widgets.

- Use os mesmos vínculos da tabela B.3: Button em modo Switch, Gauge, Value Display, LED e SuperChart.

Cuidado com o token: projetos do Wokwi podem ser abertos por qualquer pessoa que tenha o link. Não compartilhe o link do projeto com o token dentro. Se ele vazar, crie um dispositivo novo no Blynk e use o token novo.

# Etapa C · Wokwi conectado ao Blynk

- Pare a simulação. No topo do sketch, mude para #define USAR_BLYNK 1 (NO_WOKWI continua 1).

- Substitua as três linhas BLYNK_TEMPLATE_ID, BLYNK_TEMPLATE_NAME e BLYNK_AUTH_TOKEN pelas copiadas no passo B.4.

- Rode. No Monitor Serial deve aparecer "[WI-FI] conectando em Wokwi-GUEST…… ok" e depois "[BLYNK] conectado".

- No Blynk.Console, o dispositivo fica com o selo verde Online.

| # | Faça isto | Deve acontecer | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Olhe o painel do Blynk | Temperatura, umidade e luminosidade aparecem e atualizam a cada ~2,5 s |  |
| C2 | Mude a temperatura do DHT22 no Wokwi para 32 °C | Gauge sobe; V7 mostra ABERTA; o servo abre no Wokwi |  |
| C3 | No app/painel, desligue o switch Modo automático | Monitor Serial: "[MODO] MANUAL" |  |
| C4 | No app, ligue Luz, Porta e Janela | LED amarelo, LED verde e servo reagem no Wokwi em 1–2 s |  |
| C5 | Volte ao automático e tente ligar a Luz pelo app | O switch volta sozinho à posição real e o Serial mostra [IGNORADO] |  |
| C6 | Ligue "Alarme armado" e ponha o HC-SR04 em 25 cm | LED de Presença acende; label V8 mostra ALARME ATIVO; buzzer toca |  |
| C7 | Pare e reinicie a simulação | Ao reconectar, o modo e o alarme voltam ao que estava no app ("sincronizando") |  |

# Etapa D · Casa 3D espelhando a simulação

O Wokwi conectado ao Blynk conta como um ESP32 de verdade. A casa 3D enxerga a simulação exatamente como vai enxergar a placa.

- Na pasta casa3d, copie .env.example para .env e preencha BLYNK_TOKEN e BLYNK_SERVER.

- Rode npm install (só da primeira vez) e npm start. Abra http://localhost:3000.

- Com a simulação do Wokwi rodando, os selos no topo devem ficar "Blynk ao vivo" e "ESP32-S3 online".

| # | Faça isto no Wokwi | Deve acontecer na casa 3D | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | DHT22 em 32 °C | Temperatura no painel e na TV da sala; janela lateral gira e abre |  |
| D2 | LDR em 50 lux | O céu escurece até a noite e as luzes da casa acendem |  |
| D3 | Alarme armado + HC-SR04 em 25 cm | Holograma na entrada, sirene vermelha piscando e vinheta vermelha na tela |  |
| D4 | Na casa 3D, clique no ponto da porta | LED verde acende no Wokwi (a casa troca para manual sozinha) |  |

A demora normal entre o Wokwi e a casa 3D é de 1 a 3 segundos (o ESP32 publica, o Blynk guarda e o servidor lê a cada 1,2 s).

# Etapa E · Passar para a placa real

## Arduino IDE

- Arquivo → Preferências → URLs adicionais: https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json

- Ferramentas → Placa → Gerenciador de Placas: instale "esp32" da Espressif (versão 3.x).

- Gerenciador de Bibliotecas: instale Blynk, DHT sensor library (Adafruit), Adafruit Unified Sensor e ESP32Servo.

- Placa: "ESP32S3 Dev Module". Ative "USB CDC On Boot: Enabled" para ver o Monitor Serial pela USB (115200).

- No sketch: #define NO_WOKWI 0, preencha WIFI_REAL_SSID e WIFI_REAL_SENHA (rede de 2,4 GHz) e mantenha USAR_BLYNK 1.

- Repita os testes A1–A10 com os componentes reais: tampe o LDR com a mão, aqueça o DHT22 com os dedos e aproxime a mão do HC-SR04.

## Diferenças do circuito real

| Componente | O que muda em relação ao Wokwi |
| --- | --- |
| LDR | Sem módulo: LDR entre 3V3 e GPIO 1, resistor de 10 kΩ entre GPIO 1 e GND. Assim, mais luz = leitura maior (como o sketch espera com NO_WOKWI 0). Se ficar invertido, troque LDR e resistor de lugar. |
| HC-SR04 | Alimente com 5V. O ECHO devolve 5V e o ESP32-S3 aceita 3,3V: use um divisor (1 kΩ do ECHO ao GPIO 6 e 2 kΩ do GPIO 6 ao GND). |
| Servo SG90 | 5V e GND comuns. Se o ESP32 reiniciar quando o servo mexe, use fonte 5V externa com GND ligado ao do ESP32. |
| DHT22 | Sensor avulso precisa de resistor de 10 kΩ entre DATA e 3V3. O módulo com placa já tem. |
| Buzzer | Ativo ou passivo funcionam (o código usa tone()). Buzzer de 5V em pino de 3,3V toca baixo: use um transistor se precisar de volume. |

# Se algo não funcionar

| Sintoma | Causa provável e solução |
| --- | --- |
| Wokwi: erro de biblioteca não encontrada | O arquivo libraries.txt precisa ter exatamente esse nome e estar no projeto. Salve e rode de novo. |
| "[DHT22] leitura falhou" | Fio SDA fora do GPIO 4, ou leituras rápidas demais (o sketch já espera 2,5 s). |
| Buzzer não faz som no Wokwi | O navegador bloqueia áudio até você clicar na página. Clique na área da simulação. Confira também o volume do buzzer no diagram.json. |
| Luz acende de dia no Wokwi | NO_WOKWI está 0. No Wokwi precisa ser 1 (o módulo LDR do simulador é invertido). |
| "[BLYNK] não conectou" | TEMPLATE_ID ou TOKEN copiados errados, ou de outro template. Copie de novo a caixa "Firmware configuration" do dispositivo. |
| Dispositivo Online, mas widgets vazios | Widget ligado ao datastream errado, ou datastream com pino diferente do firmware. Compare com a tabela B.2. |
| Switch do app volta sozinho | É o comportamento esperado no modo automático (teste C5). Desligue o Modo automático antes. |
| Casa 3D mostra "Blynk sem resposta" | BLYNK_SERVER diferente da região da sua conta, ou token errado no .env. |
| Placa real não conecta no Wi-Fi | Rede de 5 GHz, senha errada ou rede com página de login (como a Wi-Fi da faculdade). Use o roteador do celular em 2,4 GHz. |